ЗАО «Кама - Проект»

Заказчик: ООО ПО «Реконструкция»

Стадия: Проект Планировки

Обозначение документа: 34 – 11 – ПП

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА №11 Г.ЛЫТКАРИНО

Том № 1

Положение о размещении объектов капитального строительства

Москва 2011г.

ЗАО «Кама - Проект»

Заказчик: ООО ПО «Реконструкция»

Стадия: Проект Планировки

Обозначение документа: 34 – 11 – ПП

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА №11 Г.ЛЫТКАРИНО

разработан коллективом в составе:

Главный инженер проекта______________________ Г.М. Рясова

Главный архитектор проекта______________________ А.П. Нехаенко

Вед. Архитектор ______________________О.П. Семикина

Архитектор ______________________ С.Г. Политиди

Москва 2011г.

СОСТАВ СДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

к  " Проекту планировки и межевания

территории квартала №11 г.Лыткарино"

| №№ книг, томов | Наименование материалов | Название чертежей |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |  |
| Том №1 | 1.1 Пояснительная записка «Положение о размещении объектов капитального строительства», на 19 листах, в том числе 1 схема |  |
|  | 2. Графические материалы | Утверждаемая часть: |
|  |  | 2.1 Чертеж планировки территории М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................... 5

- Перечень планируемых к размещению объектов капитального

строительства и их характеристики......................................................... 7

- Характеристика планируемой территории.............................................. 12

  - Технико-экономические показатели развития жилых территорий....... 11

  - Технико-экономические показатели развития социальной

инфраструктуры......................................................................................... 14

  - Технико-экономические показатели развития транспортной

инфраструктуры........................................................................................  15

- Основные технико-экономические показатели градостроительного

развития территории................................................................................. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................ 19

1.     Чертеж планировки территории, М 1: 2000 ............................................ 1

ВВЕДЕНИЕ

" Проект планировки и межевания территории квартала №11 г.Лыткарино"  разработан  по заказу ООО ПО «Реконструкция» в соответствии с договором № 4 ПИР по заданию на разработку и на основании Постановления  Главы городского округа Лыткарино  «О подготовке  Проекта планировки и межевания территории квартала 11 г.Лыткарино» от 05.09.2011 №434-п.

Целью работы является разработка проекта планировки и проект межевания территории квартала №11 г.Лыткарино в увязке с прилегающей территорией, а также обеспечения планируемой застройки инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой.

Проект определяет:

- планировочную структуру территории;

- основные показатели градостроительного развития территории ;

- первоочередные мероприятия развития проекта;

- типы зданий и сооружений.

Проект планировки и межевания территории квартала №11 включает в себя:

- натуральное обследование территории, сбор, обработка, и анализ исходных данных с составлением плана существующего использования территории и выявлением планировочных ограничений, комплексная оценка территории по основным эколого-градостроительным факторам;

- разработку предложений по размещению объектов обслуживания населения;

- разработку предложений по транспортному обслуживанию территории;

- определение основных технико-экономических показателей проекта планировки;

- разработку раздела по инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС;

- разработку проектов межевания.

В разработке были использованы следующие материалы:

- "Генеральный план городского округа Лыткарино на период до 2020 г.", согласованный и утвержденный в установленном порядке в 2010 году;

Исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- цифровая картографическая основа М 1:500

- кадастровые планы земельных участков;

- ориентировочные параметры проектируемой территории;

- временный градостроительный регламент развития территории квартала № 11 ГО Лыткарино утвержденный решением Совета депутатов г.Лыткарино МО от 19.05.2011 №106/12;

- расчетные показатели обеспечения территории квартала №11 ГО Лыткарино объектами социального и коммунально – бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры утвержденный решением Совета депутатов г.Лыткарино МО от 19.05.2011 №107/12;

- схема существующих инженерных коммуникаций в границах рассматриваемой территории;

- данные о расчетной и фактической загрузке школ и детских садов, расположенных на территории квартала ;

- планы БТИ домов, не подлежащих сносу;

- перечень домов подлежащих сносу;

- данные об объектах соцкультбыта, размещенных в границах квартала.

При разработке проекта учитываются нормативные и законодательные документы РФ и Московской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Закон Московской области "О Генеральном плане развития Московской области";

- Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2008г. №517/23.

Разработка проекта осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и "Составом и содержанием проектов планировки территории планирования муниципальных образований Московской области", утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006г. №536/23.

Согласование проекта проводится в установленном порядке в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2004г. №314/18 "О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Московской области".

1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристика

В соответствии с Генеральным планом городского округа Лыткарино Московской области на период до 2020 года предлагается реконструкция данной территории, а именно снос ветхого жилого фонда, реконструкция (надстройка) существующих домов, площадь надстраиваемой части 2,800 тыс.кв.м размещение  многоэтажных жилых домов с общей площадью квартир 197,675 тыс. кв.м. Численность населения в проектируемом фонде составит 6,0 тыс. чел. Жилищная обеспеченность в многоквартирном жилищном фонде составит 35 м2 общей площади на человека.

Во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов размещаются объекты обслуживания повседневного пользования, соответствующие социально гарантированному стандарту обслуживания населения: магазины, аптеки, спортивные залы, объекты бытового обслуживания и т.п. Общая площадь помещений составит 16,050 тыс. кв.м.

В границах квартала предусмотрено строительство дополнительных корпусов  на территории школы №2, детского сада №4 и №6. Кроме того, на территории квартала жилой застройки предусматривается строительство семи многоуровневых подземных гаражей-стоянок общей емкостью 1361 м/мест.

Перечень объектов капитального строительства представлен ниже.

Характеристика объектов нового капитального строительства

| № на плане | Наименование объектов | Этажность | Кол-во секций | Общая площадь квартир, кв.м | Расчетное проектное население, чел. | Общ. пл-дь нежилых помещений, кв.м | Размещение объектов обслуживания | Численность работающихчел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые дома со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 17 | 1 | 8 602 | 246 | 543 | ЖЭК, офисные помещения |  |
| 2 | Жилой дом | 17 | 1 | 8 602 | 246 | 543 | Кружковые пом-я |  |
| 3 | Жилой дом | 25 | 1 | 12 000 | 343 | 793 | Демонстрационный зал |  |
| 4 | Жилой дом | 25 | 1 | 12 000 | 343 | 793 | Демонстрационный зал |  |
| 5 | Жилой дом | 25 | 1 | 12 000 | 343 | 793 | Демонстрационный зал |  |
| 6 | Жилой дом | 17-19-22 | 6 | 28 757 | 822 | 1 570 | Пред-я быт. обсл-я, демонстрационный зал |  |
| 7 | Жилой дом | 22 | 3 | 17 180 | 491 | 818 | Демонстрационный зал |  |
| 8 | Жилой дом | 17-19-22 | 5 | 25 115 | 718 | 1 335 | Демонстрационный зал |  |
| 9 | Жилой дом | 9-12-15 | 3 | 9 000 | 257 | 1 730 | Медцентр, аптека |  |
| 10 | Жилой дом | 15-17-19 | 3 | 20 698 | 591 | 1 437 | Отделение Сбербанка, демонстрационный зал |  |
| 11 | Жилой дом | 6 | 1 | 1 268 | 36 | - | - |  |
| 12 | Жилой дом | 6 | 1 | 1 234 | 35 | - | - |  |
| 13 | Жилой дом | 6 | 1 | 1 496 | 43 | - | - |  |
| 14 | Жилой дом | 6 | 1 | 1 740 | 50 | - | - |  |
| 15-21 | Реконструкция (надстройка) | 5 | 2-3 | 2 800 | 80 | - | - |  |
|  | Всего по жилищному строительству: |  |  | 162 491 | 4 644 |  |  |  |
| Отдельностоящие объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3А | Кафе, магазин прод. товаров | 4 | 1 | - | - | 1 900 | - |  |
| 4А | Магазин прод. товаров, магазин непрод-х товаров | 4 | 1 | - | - | 1 900 | - |  |
| 5А | Тренажерный зал | 4 | 1 | - | - | 1 900 | - |  |
| 29А | Пристраеваемый корпус с помещениями , в том числе: МОУ вечерняя школа, учебные классы, спортзал | 4 | 1 | - | - | 1960 | - |  |
| 30А | Детский сад №4, корпус на 30 мест | 2 | 1 | - | - | 30 мест |  |  |
| 31А | Детский сад №6, корпус на 65 мест | 2 | 1 | - | - | 65 мест |  |  |
| 29 | Подземный гараж-стоянка | 1 | - | - | - | 105 м/мест | - |  |
| 30 | Подземный гараж-стоянка | 2 | - | - | - | 220 м/мест | - |  |
| 31 | Подземный гараж-стоянка | 3 | - | - | - | 133 м/мест | - |  |
| 32 | Подземный гараж-стоянка | 3 | - | - | - | 224 м/мест | - |  |
| 33 | Подземный гараж-стоянка | 3 | - | - | - | 90 м/мест | - |  |
| 34 | Подземный гараж-стоянка | 3 | - | - | - | 290 м/мест | - |  |
| 35 | Подземный гараж-стоянка | 3 | - | - | - | 299 м/мест | - |  |
| 36 | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика существующих объектов

| № на плане | Наименование объектов |  | Этажность | Кол-во секций | Общая площадь квартир, кв.м | Кол-во жителей, чел. пост. прожив. | Общ. пл-дь нежилых помещений, кв.м | Размещение объектов обслуживания | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жилой дом (Коммунистическая, 54) |  | 4 | 2 | 1 272 | 51 | - | - |  |
| 19 | Жилой дом (Коммунистическая, 55) |  | 4 | 2 | 1 864 | 75 | 94,5 18,8 | ООО "Фарма" ЖКХ, РГИ |  |
| 17 | Жилой дом (Коммунистическая, 56) |  | 4 | 2 | 1 328 | 53 | - | - |  |
| 15 | Жилой дом (Коммунистическая, 58) |  | 4 | 2 | 1 191 | 48 | - | - |  |
| 16 | Жилой дом (Коммунистическая, 59) |  | 4 | 2 | 1 289 | 52 | - | - |  |
| 20 | Жилой дом (Коммунистическая, 60) |  | 3 | 3 | 1 943 | 78 | - | - |  |
| 21 | Жилой дом (Коммунистическая, 61) |  | 3 | 3 | 1 173 | 47 | - | - |  |
| 22 | Жилой дом (Октябрьская, 7/8) |  | 4 | 4 | 3 056 | 122 | 47,6 37,8 | ИП Хромычкина ИП Попов |  |
| 23 | Жилой дом (Октябрьская, 10) |  | 5 | 5 | 2 794 | 112 | - | - |  |
| 24 | Жилой дом (Октябрьская, 12) |  | 4 | 4 | 2 998 | 120 | 31,7 38,0 | ООО "Вираж" ООО " Магазин книги" |  |
| 25 | Жилой дом (Октябрьская, 18) |  | 9 | 5 | 8 908 | 356 | 13,0 | ЗАО "Фирма Лифтремонт" |  |
| 26 | Жилой дом (Октябрьская, 30) |  | 9 | 4 | 7 368 | 298 | 32,7 | ООО "Перспектива" |  |
|  | Всего по жилому фонду: |  |  |  | 35 184 | 1 407 | 314,1 |  |  |
| 27 | Октябрьская, 20 |  | 3 | 1 | - | - | 510,9 | Аптека, стоматологическая клиника |  |
| 28 | ЦТП |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Общеобразовательная школа №2 на 930 мест |  | 4 | 1 | - | - | - | - |  |
| 30 | Детский сад № 4 на 75 мест |  | 2 | 1 | - | - | - | - |  |
| 31 | Детский сад № 6 на 60 мест |  | 2 | 1 | - | - | - | - |  |

2. Характеристика планируемой территории

Проектируемая территория квартала №11, расположена в городском округе Лыткарино Московской области.

Границы проектируемого квартала определены:

с востока - ул.Октябрьской;

с севера - ул. Ленина;

с запада - ул. Коммунистической;

с юга - ул. Ухтомского.

Проектируемая территория представляет собой участок с существующей жилой застройкой средней этажности, объектами  социально-бытового обслуживания, детскими образовательными учреждениями. Предлагаемое архитектурно-планировочное решение предусматривает частичное сохранение существующего жилья, а также поэтапный снос  ветхого жилого фонда.

Вдоль улицы Ухтомского на месте сноса 2-этажных ветхих жилых домов предлагается строительство 25-этажных жилых домов башенного типа с нежилыми первыми этажами, а также  встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового назначения. Существующие 4-этажные жилые дома, расположенные по ул. Коммунистическая, предлагается реконструировать путем надстройки мансардных этажей и встройки 6-этажных встроек между зданиями. На внутриквартальной территории и по ул. Ленина предусмотрена застройка многоэтажными жилыми домами секционного типа переменной этажности и 17-этажными домами башенного типа с нежилыми помещениями в первых этажах. Застройка вдоль ул.Октябрьская сохраняется в полном объеме.

Для обеспечения потребности населения в дополнительных местах детских образовательных учреждений предусмотрено строительство новых  корпусов на территории детского сада №4 и №6 вместимостью 30 и 65 мест соответственно. Также на территории существующей школы №2 предусмотрено строительство корпуса с помещениями, в том числе: МОУвечерняя школа (1этаж ), учебные классы ( 2этаж ),  спортзал  (3,4 этаж).

Для организации хранения индивидуального автотранспорта в границах рассматриваемой территории предлагается разместить подземные гаражи.

2.1. Технико-экономические показатели развития жилых территорий

| №№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Сущ. положение | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в проектируемых границах | га | 19,6 | 19,6 |
| 2. | Жилищный фонд | -«- -«- |  |  |
| 2.1. | Общая площадь квартир | кв. м общ. пл. |  | 197 675 |
|  | - существующий жилфонд | кв.м |  | 35 184 |
|  | - новое строительство | кв.м | - | 159 691 |
|  | - реконструкция (надстройка) | кв.м | - | 2 800 |
| 2.2 | Площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений, в т.ч. | кв.м | 808,6 | 16 055 |
|  | - ЖЭУ | -//- | - | 150,08 |
|  | - демонстрационные залы | -//- | - | 1 332 |
|  | - предприятия бытового обслуживания | -//- | 122 | 1 570 |
|  | - медицинский центр | -//- | - | 1 730 |
|  | - филиал Сбербанка | -//- | - | 120 |
|  | - помещения досуга и любительской деятельности (кружковые помещения) | -//- | - | 543 |
| 2.3 | Распределение жилищного фонда по этажности : | тыс. кв.м |  |  |
|  |  |  | 100% | 100% |
|  | - 3 - 5 эт. | кв. м | 16 961 | - |
|  |  | % | 50,6 | - |
|  | - 6 - 12 эт. | кв. м | 16 568 | 10 298 |
|  |  | % | 49,4 | 6,4 |
|  | - 15 - 17 эт. | кв. м | - | 47 149 |
|  |  | % | - | 29,5 |
|  | - 19 - 25 эт. | кв. м | - | 102 244 |
|  |  | % | - | 64,0 |
| 2.4 | Средняя этажность | -«- | 4 | 19 |
| 3. | Население | чел. | 1,4 | 4,7 |
| 4. | Плотность жилищного фонда на 1 га расчетной территории квартала в соотв. с Временным градостроительным регламентом | тыс. кв.м/га |  | 10,1 |
| 5. | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 25 | 35 |
| 6. | Обеспеченность участками зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений | кв.м/чел. |  | 3,08 |
| 7. | Площадь отдельно стоящих нежилых помещений | кв.м общ.пл. | 510,9 | 5 700 |

2.2. Технико-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Расчет обеспеченности населения микрорайона объектами культурно-бытового обслуживания

| Предприятия и учреждения обслуживания | Ед. измерения | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме | Существ. | Нов. стр-во | Общая пл., кв.м. | Числ. работ., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 35 | 210 | 135 | 95 |  |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 109 | 654 | 930 | - | 4 160 |  |
| Специал.внешкольные учреждения | кружк.мест | 10 | 60 | в здании школы |  |  |  |
| 2. Предприятия торгово-бытов. обсл-я |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площади | 100 | 600 | - | 600 | 1 080 | 28 |
| Предприятия обществ. питания | пост. мест | 40 | 240 | - | 440 | 1 179 | 14 |
| Предприятия бытового обсл-я | раб. мест | 2 | 12 | - |  | 545 |  |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный зал | кв.м общ. пл. | 12 | 72 | - |  |  |  |
| Демонстрационный зал | кв.м общ. пл. | 10 | 60 | - |  |  |  |
| Помещения досуга и любительской деятельности | мест | 16 | 96 | - | 543 | 543 | 10 |
| 4.Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки (на дневное население) | кв.м общ. пл. | 60 | 360 | 95 | 273 | 368 |  |
| Поликлиника | пос./смену | 18,6 | 112 | - | 100 | 1730 | 70 |
| 5.Закрытые спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал | кв.м общ. пл. | 60 | 360 | - | 1 900 | 1 900 |  |
| 6.Учреждения прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорный пункт охраны порядка | кв.м общ. пл. | 1/20 т.чел. | - | - |  |  |  |
| Отделение сбербанка | кв.м общ. пл. | 20 | 120 | - | 120 | 120 | 4 |
| Отделение связи | объект | 1/10 т.чел. | - | - |  |  |  |
| РЭУ |  | 1/20 т.чел. | 1 | 1 | - | - | - |
| Пождепо | пож.машина |  | - | - |  |  |  |
| Подстанция скорой помощи | автомобиль |  | - | - |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Технико-экономические показатели развития системы транспортного обслуживания

## Развитие улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть жилого квартала №11 запроектирована в соответствии с разработанным и утвержденным Генеральным планом городского округа Лыткарино Московской области, где определена планировочная структура территории с классификацией магистралей и схемой функционального зонирования.

Поперечные профили улиц и проездов запроектированы в соответствии с Генеральным планом городского округа Лыткарино Московской области и представлены на чертеже  "Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта".	  Внешние связи будут осуществляться по улично-дорожной сети города - улицам Сафонова, Ленина, пр. Шестакова и др.

Проектом планировки территории квартала предлагается реконструкция улично-дорожной сети:

Улица районного значения - улица Ухтомского - расширение проезжей части до 15, 0 м, ширина в красных линях 25 метров.

Улица районного значения - улица Коммунистическая - расширение проезжей части до 15, 0 м, ширина в красных линях 25 метров.

Улица районного значения - улица Октябрьская - расширение проезжей части до 15, 0 м, ширина в красных линях 35 метров.

Улица районного значения - улица Ленина - расширение проезжей части до 15, 0 м, ширина в красных линях 30 метров.

Подъезды к отдельно стоящим жилым зданиям и сооружениям предусматриваются по проездам, с шириной проезжей части 6,0 м.

Транспортное обслуживание данной территории будет осуществляться, как и в настоящее время, общественным наземным транспортом. Как предусматривалось проектом генерального плана г.о. Лыткарино, наряду с сохранением существующих маршрутов автобусов предлагается создать дополнительные маршруты по ул.Ленина.

Расчетное количество машино/мест для постоянного хранения личного автотранспорта составит - 1361.

Проектом предлагается разместить:

- подземный гараж №29, емкостью 105 машино/мест;

- подземный гараж №30, емкостью 220 машино/мест;

- подземный гараж №31, емкостью 133 машино/мест;

- подземный гараж №32, емкостью 224 машино/мест;

- подземный гараж №33, емкостью 90   машино/мест;

- подземный гараж №34, емкостью 290 машино/мест;

- подземный гараж №35, емкостью 299 машино/мест;

В соответствии с Временным градостроительным регламентом застроенной территории квартала 11 городского округа Лыткарино, для временного (гостевого) хранения легковых автомобилей жителей микрорайонов предусматриваются стоянки открытого типа, расположенные на придомовой территории жилых домов и на вынесенной парковочной площадке, расположенной на пересечении ул.Сафонова и ул. Парковая .

Расчетное количество машино/мест для временного (гостевого)  хранения автомобилей составит:

- 240 машино/мест;

Технико-экономические показатели по развитию транспортной инфраструктуры в границах рассматриваемой территории (S=19,6 га)

| Наименование | Сущ. пол. | Проектир. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность УДС, км | 2,28 | 3,57 |
| Плотность УДС , км/кв.км. | 11,63 | 18,20 |
| Протяженность магистральной сети, км | 0,94 | 1,70 |
| Плотность магистральной сети, км/кв.км. | 4,80 | 8,70 |
| Открытые автостоянки, м/м | - | 240 |
| Многоэтажные подземные гаражи | - | 1 361 |

3.Основные технико-экономические показатели проекта

| №№ п/п | Наименование показателей |  | Единицы измерения | Существ. пол. |  | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Баланс территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория в границах проекта |  | га | 19,6 |  | 19,6 |
| 1. | Территория жилой застройки |  | га | 11,31 |  | 11,29 |
| 2. | Территория объектов общего пользования |  | га |  |  |  |
| 2.1. | Территория объектов социального назначения |  | га | 2,18 |  | 2,18 |
|  | участки детских дошкольных учреждений |  | га | 1,1 |  | 1,1 |
|  | участки школ |  |  | 1,07 |  | 1,07 |
| 2.2 | Участки насаждений общего пользования |  | га | 5,23 |  | 3,08 |
| 3. | Участки объектов здравоохранения |  | га | 0,51 |  | - |
| 4. | Улицы, дороги |  | га | 0,17 |  | 2,85 |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь квартир |  | тыс.кв.м | 33, 5 |  | 162,5 |
| 2.2. | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений |  | тыс.кв.м | 0,8 |  | 16,1 |
| 2.3. | Фонд жилой застройки |  | тыс.кв.м | 34, 3 |  | 178,6 |
| 2.4. | Обеспеченность населения общей Площадью квартир |  | кв.м/чел. | 25 |  | 35 |
| 2.5. | Плотность жилищного фонда |  | тыс. кв.м/га | 10,86 |  |  |
|  | Норматив** |  |  | 7,7-11,0 |  |  |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения |  | тыс.чел. | 1,4 |  | 4,7 |
| 3.2 | Плотность населения |  | чел/га | 309 |  |  |
|  | Норматив** |  |  | 350 |  |  |
| 4 | Основные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания на территории микрорайона |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения |  | мест | 135 |  | 95 |
|  | Норматив** |  | мест | 45 |  | 165 |
|  | Итого: |  |  | 210 |  |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы |  | мест | 930 |  | - |
|  | Норматив** |  | -//- | 142 |  | 512 |
|  | Итого: |  |  | 930 |  |  |
| 5 | Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улично-дорожная сеть, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети |  | км | 2,28 |  | 3,57 |
|  | Плотность улично-дорожной сети |  | км/кв.км | 11,63 |  | 18,20 |
| 5.2. | Магистральная сеть, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность магистральной сети |  | км | 0,94 |  | 1,70 |
|  | Плотность транспортной сети |  | км/кв.км | 4,80 |  | 8,70 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 5.3. | Места хранения автотранспорта |  | м/мест |  |  |  |
|  | Парковки: |  | -//- |  |  |  |
|  | гостевые стоянки |  | -//- | - |  | 240 |
|  | Гаражи: |  | -//- |  |  |  |
|  | Подземные гаражи |  | -//- | - |  | 1 361 |

* Включает площадь застройки встроено-пристроенных помещений.

** В соответствии с Временным градостроительным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ